Příloha č. 2 - VZ 002 - 2019 DODÁVKA ZVUKOVÉ TECHNIKY

SPECIFIKACE

6 x sada - mikroportová sada – klopová kondenzátorová (mikrofonní hlava s kulovou charakteristikou, béžová barva, včetně klipsny a krycích čepiček mikrofonu) - mikrofon hlavový kondenzátorový ( kardioidní charakteristika, nastavitelný týlní oblouk, béžová barva) - rackový přijímač, 558 – 626 MHz. 3 x sada - mikroportová sada – ruční dynamický vysílač s mikrofonní hlavou(superkardioidní charakteristika, včetně klipsny) - kapesní vysílač, 558 – 626 MHz - miniaturní mikrofon (mikrofonní hlava s kulovou charakteristikou, béžová barva, včetně klipsny a krycích čepiček mikrofonu) - rackový přijímač, 558 – 626 MHz. 4 kusy - kabel vstupní nástrojový, jack 6,3/jack 3,5, šroubovací. 3 kusy - kondenzátorový mikrofon s ohebným držákem pro dechové nástroje pro mikroporty. 2 kusy - pasivní směrová anténa 450 – 960 MHz. 2 kusy - koaxiální kabel 50 Ohm – speciální nízkoútlumový VF, 19 x 0,37mm, 7,3mm UV-PVC, 5m, BNC/BNC. 3 kusy - anténní splitter aktivní 2x1 na 4, 500 – 870 MHz, včetně zdroje. 1 kus - rack 19“, (zakázková výroba – 16U), odpružený, 2x zásuvka.